SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET
SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANSZÉK

PROGRAMFEJLESZTÉS (sz35mi)

tantárgy

Féléves programozási feladat

Lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss-eliminációval

Tarján Gábor Zoltán (WEU258)

műszaki informatika szak

2004/2005. II. félév

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4

1.1. A feladat ismertetése	4

1.2. A megvalósított program szolgáltatásai	4

1.3. Matematikai háttér	4

1.3.1. Lineáris egyenletrendszerek megoldása	4

1.3.1.1. Gauss elimináció	5

1.3.1.2. Részleges főelem kiválasztás	6

1.4. Fejlesztői környezet	6

1.5. Alkalmazási környezet	6

1.6. Szakirodalom	7

2. Tervezési dokumentáció	8

2.1. Program-fejlesztő környezet	8

2.1.1. Hardver, alapszoftver, fejlesztő rendszer	8

2.1.2. Saját fejlesztő környezet	8

2.1.2.1. A programcsomag fejlesztése során használt/készített modulok:	8

2.2. Fontosabb adatszerkezetek és algoritmusok	9

2.2.1. Adatszerkezetek és konstansok	9

2.2.2. Fontosabb algoritmusok	10

2.2.2.1. A Gauss elimináció	10

2.2.2.2. Számegyenes rajzolása	11

2.3. Eljárások, függvények rövid ismertetése	13

3. Felhasználói útmutató	16

3.1. Általános információk a működési feltételekről	16

3.1.1. A futtatáshoz ajánlott környezet	16

3.1.2. Telepítés, futtatási környezet	16

3.2. Általános információk a program működéséről	16

3.2.1. A program korlátozásai	16

3.2.2. A program vezérelhetősége	17

3.3. Menürendszer	17

3.3.1. A főmenü	17

3.3.2. Az almenük	18

3.4. Az egyes menük szolgáltatásai	18

3.4.1. Számolás	18

3.4.1.1. Az egyenletrendszer feltöltésének menete	18

3.4.1.2. A számolás menete	21

3.4.1.3. A számegyenes rajzolás	22

3.4.2. A névjegy	24

3.4.3. Kilépés	24

3.5. Teszteredmények	24

3.5.1. Az első teszt eredménye	24

3.5.2. A második teszt eredménye	24

3.5.3. A harmadik teszt eredménye	25

3.5.4. A negyedik teszt eredménye	26

4. MELLÉKLET	28

4.1. A programhoz tartozó fájlok listája	28

4.2. Forráskódok	28

4.2.1. GAUSSELI.PRJ	28

4.2.2. FEJFAJL.H	28

4.2.3. FOPROG.C	30

4.2.4. GRINPUT.C	42

4.2.5. GROUTPUT.C	45

4.2.6. MATEK.C	54

# Bevezetés

## A feladat ismertetése

A Gauss elimináció egy a valós együtthatójú lineáris egyenletrendszerek megoldására szolgáló eljárás. A megoldandó lineáris egyenletrendszer matematikai alakja a következő:

a1,1 x1 + a1,2 x2 +…+ a1,n xn = y1

a2,1 x1 + a2,2 x2 +…+ a2,n xn = y2

…

am,1 x1 + am,2 x2 +…+ am,n xn = ym

A feladat során az egyenlet a már előbb említett eljárással oldandó meg. A megoldás grafikus felületen keresztül szemléltetve történik. Amennyiben az egyenletrendszernek létezik megoldása, ezek számegyesen ábrázolandók, és a számegyenes tetszés szerint kalibrálható kell, hogy legyen.

## A megvalósított program szolgáltatásai

A Gauss elimináció számítását megvalósító program teljes egészében vezérelhető egérrel, és billentyűzettel. A program az eredményoszloppal kiegészített négyzetes mátrix számítását végzi el, azaz annyi ismeretlen létét feltételezi, ahány egyenlet van. A főmenüből történő választás esetén, ha a számolást választjuk, megadandó a mátrix mérete. Ezt követően a program megjeleníti a kívánt méretű mátrixot, ahol az egyes együtthatók helyére kattintva, a kiválasztott elem értéke megadható, vagy Enter lenyomására közvetlenül, előre meghatározott formátumban a kívánt együttható értéke megadható. A feladat számítása során a lépesek minden egyes iteráció után megjelennek, ha a feladat megoldható, az utolsó lépésben már a megoldás kijelzése történik. Ha a program sikerrel oldotta meg a feladatot, az egyenletek gyökei számegyenesen is megjeleníthetők, és a számegyenes végpontjai tetszőlegesen változtathatóak is.

## Matematikai háttér

### Lineáris egyenletrendszerek megoldása

Az előbbi mátrixot matematikailag felírhatjuk egy egyszerűbb, összefoglalóbb formába is:

Ax=b

Ahol A a baloldali együtthatók mátrixát jelenti, x az ismeretlenek oszlopvektora, a b pedig az egyenletrendszer eredmény- oszlopvektora. A feladat során ismert az A mátrix, és a b eredményvektor, meghatározandó az x vektor.

Általánosságban az egyenletrendszernek lehet végtelen megoldása, lehet csak és kizárólag egy megoldása, illetve lehet, hogy az egyenletrendszernek egyáltalán nincs megoldása. Végtelen megoldás esetén, az egyenletrendszernek ún. paraméteres megoldása van, azaz az egyik ismeretlent tetszés szerint megválaszthatjuk, a többi ennek függvénye lesz. Az egyenletrendszer megoldásának egyik lehetséges módszere a Gauss elimináció, vagyis a Gauss kiküszöbölési eljárás.

#### Gauss elimináció

Az eljárás ismeretéhez szükséges ismerni a főátló fogalmát. Főátló alatt a mátrix azonos sor- oszlopindexű értékeit értjük: a1,1 x1, a2,2 x2, … , an,n xn

Sorozatos lépésekkel a mátrixot olyan formájúra alakítjuk, hogy a mátrix főátlójának értékei csupa 1-esek legyenek, a főátló alatti együtthatók értéke pedig 0 legyen. Ezzel a mátrix ún. felső háromszög mátrix lesz.

a1,1 x1 + a1,2 x2+ …+ a1,n xn = ay1,n+1

a2,2 x2+…+ a2,n  xn = a2,n+1

…

an,n xn = an,n+1

Ezt követően a mátrix utolsó sorának utolsó együtthatójának lesz csupán nullától különböző értéke, ami pedig pontosan a módszerből kifolyólag 1 lesz. Ebből pedig visszahelyettesítéssel egyenként ki tudjuk számolni a felsőbb sorok együtthatóinak az értékét.

Az n-edrendű négyzetes mátrix átalakítása során n-1 lépéssel jutunk a megoldáshoz. Fontos, hogy ezeket az iterációkat a kibővített mátrixon végezzük el, amely szintén változik a megoldás menete során.

A Gauss elimináció egyik változata a részleges főelemkiválasztással történő számítás. Ennek lényege, hogy a soron következő ismeretlen együtthatót abból az egyenletből küszöböljük ki, ahol az ismeretlen együtthatójának abszolutértéke a legnagyobb. Ez azt eredményezheti, hogy az egyenleteket fel kell cserélnünk. Az egyenletrendszer átalakítása során alkalmazhatók például a következő szabályok:

- Bármely egyenletrendszert szorozhatunk, vagy eloszthatunk egy valós számmal, az eredmény ettől változatlan marad.

- Az egyenletekhez hozzáadhatjuk (kivonhatjuk) bármelyik másik egyenlet tetszőleges többszörösét.

- Az egyenletek sorrendje felcserélhető

A Gauss elimináció kiterjeszthető olyan alakú egyenletrendszerekre is, amelyekben az egyenletek és az ismeretlenek száma különböző, de a program ezekkel az esetekkel nem foglalkozik.

#### Részleges főelem kiválasztás

Mivel a módszer alkalmazhatóságához szükséges a legnagyobb abszolutértékű elem meghatározása, minden iteráció előtt szükséges maximumkiválsztási algoritmussal azt megkeresni. Ha megtaláltuk, és a talált érték nem az aktuálisan következő sorban van, akkor a két sort megcseréljük, és ezután fejezhető be az iteráció.

## Fejlesztői környezet

A program IPM PC kompatibilis Fujitsu-Siemens notebookon készült. A számítógép legfontosabb hardver paraméterei:

- Intel Celeron 1,8 GHz CPU

- 512 MB RAM

- Optika lemezes meghajtó

- Beépített egér: touchpad

- 15” folyadékkristályos kijelző, mely alkalmas a program által használt (EGA/)VGA üzemmód megjelenítésére is.

- A szoftverkörnyezet jellemzői:

- Windows XP operációs rendszer, ill. a beépített DOS emulátora

- Turbo C programnyelvi fejlesztői környezet, annak segédkönyváraival, és grafikus képernyő kezelését lehetővé tevő moduljával (egavga.bgi)

## Alkalmazási környezet

A program futtatására alkalmas javasolt hardverkörnyezet jellemzői:

- IPM PC kompatibilis számítógép

- min. 32 MB RAM

- min. 200 MHz CPU

- EGA/VGA 640x480 –as képernyőfelbontást és 16 színt kezelni tudó monitor

- billentyűzet, és/vagy egér

A program futtatásához szükséges szoftverkörnyezet jellemzői:

- MS-DOS kompatibilis operációs rendszer, vagy emuláció

- egavga.bgi grafikus meghajtó szoftver

## Szakirodalom

- Programozzunk C nyelven! - Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan (ComputerBooks Budapest, 2004)

- Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűség számítás – Kiss Béla, Krebsz Anna (Universitas-Győr Kht., 2000)

# Tervezési dokumentáció

## Program-fejlesztő környezet

### Hardver, alapszoftver, fejlesztő rendszer

A program készítése Intel Celeron 2,8 GHz-es processzorral szerelt Fujitsu-Siemens notebookon történt. A számítógép 512 MB RAM -mal, 40 GB HDD -vel, SVGA megjelenítésre képes folyadékkristályos kijelzővel és beépített kétgombos egérrel rendelkezik.

A számítógépen a fejlesztés ideje alatt Windows XP operációs rendszer futott.

A program fejlesztéséhez Turbo C  2.01  verziójú ( Borland International ) fejlesztői környezetet használtam.

### Saját fejlesztő környezet

#### A programcsomag fejlesztése során használt/készített modulok:

- H fejfájl:

- FEJFAJL.H	: A projekthez tartozó header fájl. Ebben lettek létrehozva például a több modulban is használatos konstansok.

- Projekt fájl:

- FELEVES.PRJ	: A programhoz tartozó projekt fájl.

- Grafikus meghajtó-fájl:

- EGAVGA.BGI	: Grafikus-meghajtó fájl, EGA/VGA grafikus üzemmódok kezeléséhez. (Borland grafikus interfész)

- C forráskódok:

- EGER.C : A feladatkiírásban szereplő , gyakorlati órákon használt egérkezelő modul

- FOPRG.C 	: Ez a modul tartalmazza a program indítására szolgáló main() függvényt, a menükből való választás algoritmusait, az egyenletet tartalmazó mátrix inicializálását, a mátrix feltöltésének a kódját, a Gauss elimináció számításának és lépéseinek részeredményeinek a megjelenítésének, és a számegyenes rajzolásának a forráskódját.

- GRINPUT.C	: Ez a fájl tartalmazza a grafikus képernyőn történő szövegbekérést. A SzovegInput() függvény egy stringet kér be grafikus felületen Enter lenyomásáig, vagy a meghatározott maximális számú karakter eléréséig. Ezt a függvényt használja a modul többi függvénye is, amelyek a program használatához szükséges (double típusú) számadatok bekérésére szolgálnak (mátrix értékei, számegyenes végpontjai).

- GROUTPUT.C	: Ennek a fájlnak sok függvénye is van. A függvények közös tulajdonsága, hogy képernyőre rajzolást valósítanak meg. Ilyen feladatok a képernyő állandó részének megjelenítése, a mátrix kirajzolása, az eredmények, a menüpontok, a segítségül szolgáló információs lábrész és a hibaüzenetek megjelenítése is.

- MATEK.C : Ebben a kicsi modulban két függvény kapott helyett. Az egyik a kapott karaktersorozatról állapítja meg, hogy annak tartalma megfelel-e egy int típusú értéknek. A másik feladata hasonló, csak double típusú értékre nézve vizsgál.

- (A kész, futtatható fájl):

- GAUSS.EXE: A lefordított program általam átnevezett futtatható fájlja.

## Fontosabb adatszerkezetek és algoritmusok

### Adatszerkezetek és konstansok

A FEJFAJL.H modulban deklarált legfontosabb konstansok:

#define MAXNUM 9

#define MAXSZAMJEGY 15

A MAXNUM jelenti a mátrix maximális méretét, azaz 9x9 –es a legnagyobb megadható méret, a MAXSZAMJEGY a programban használt double típusú számok ennyi karakterből állhatnak, beleértve a tizedespontot (tizedesvesszőt), és az előjelet is. Erre a korlátozásra a megjelenítés egységessége, és ízlésessége miatt van szükség. Elméletileg ez az érték az output műveletek kis mértékű átalakításával növelhető.

Szintén ebben a fájlban található az alábbi típusdefiníció:

typedef double tomb[MAXNUM+1][MAXNUM+2];

Ez a tomb típus szolgál a főprogramban a mátrix deklarálására. Azért van szükség a MAXNUM –nál nagyobb tömbre, mert a számítás könnyítése miatt a tömb indexelését nem 0-tól, hanem 1-től fogom kezdeni.

### Fontosabb algoritmusok

#### A Gauss elimináció

A függvény alapja a numerikus algoritmusok című tantárgy anyaga, amit aztán a saját igényeknek megfelelően alakítottam. A függvény neve: gaussf(…) Az algoritmus lényeges lépései ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra. Ebben a függvényben k jelenti az iterációs indexet. A számolást sokkal bonyolultabbá tenné, ha a tömb 0-s indexű elemeit is használnánk, ezért a tömb első sorát és oszlopát nem használjuk, így a tömb indexelése 1-essel kezdődik.

Az iteráció képlete a következő:

aij(k−1)=aij(k−1)−aik(k−1)akk(k−1)∗akj(k−1)

Ahol:

k = 1,2,… n-1

i = k+1, … n

j = k+1, … n+1

A gyakorlati megvalósítás pedig az alábbi, az iterációk száma a k változóban tárolódik:

for(k=1;k<=n;k++)

{

A részleges főelemkiválasztás szükség van az iterációban soron következő oszlop legnagyobb abszolutértékű elemének a kiválasztására:

max=0.0;j=k;

for (i=k;i<=n;i++)

if(fabs(a[i][k])>max)

{

max=fabs(a[i][k]);

j=i;

}

if(j!=k)

{

Ha nem az iterációban következő sor főátlóbeli eleme volt a legnagyobb, akkor a sorokat meg kell cserélnünk:

for(i=k;i<=n+1;i++)

{

t=a[k][i];

a[k][i]=a[j][i];

a[j][i]=t;

}

}

t=a[k][k];

Az alábbi részben a kiválasztott legnagyobb abszolutértékű elemet egy segédváltozóba mentem, majd képezem ennek reciprokát. Így a reciprok értékkel szorozva oszt le a program az előzőleg kiválasztott (legnagyobb abszolutértékű) elemmel. Viszont ha ennek az abszolutértéke nulla, vagy nagyon kicsi (eps = 0.000001) lenne, akkor az egyenletrendszert nem lehet megoldani, és 1-es értékkel tér vissza a függvény.

if(fabs(t)>eps)

{

t=1.0/t;

for(i=k;i<=n+1;i++)

a[k][i]=t*a[k][i];

if (k!=n+1)

{

for(i=k+1;i<=n;i++)

{

t=a[i][k];

for(j=k;j<=n+1;j++)

a[i][j]=a[i][j]-a[k][j]*t;

}

}

}

else return 1;

}

Az algoritmus legvégén, ha a futás eljut idáig (tehát a feladatnak van eredménye, és a függvény nem tért vissza 1-es értékkel), itt történik a visszahelyettesítés az utolsó egyenletből kiindulva, majd 0 visszatérési értékkel jelezi a sikerességet:

for(i=n;i>=1;i--)

{

t=a[i][n+1];

for(k=i+1;k<=n;k++)

t=t-a[i][k]*a[k][n+1];

a[i][n+1]=t/a[i][i];

}

return 0;

}

#### Számegyenes rajzolása

A program másik némi matematikai hátteret igénylő része a megoldás gyökök számegyenesen való ábrázolása. Ezt a feladatot a grafikon(…) függvény valósítja meg. Az elv, hogy 500 pixel hosszú egyenes áll rendelkezésre az adatok megjelenítésére.

Legelőször megkeressük az eredmények között legkisebb és a legnagyobb megjelenítendő értéket egyszerű maximum- és minimumkiválasztással:

min=max=a[1][n+1];

for(i = 1; i <= n; i++)

{

if(a[i][n+1]>max) max=a[i][n+1];

if(a[i][n+1]<min) min=a[i][n+1];

…

}

Ha az egyenletrendszerünk csak egy sorból és egy ismeretlenből áll, akkor generálunk egy értéket a még képzeletbeli számegyenes ’másik felére’, hogy a rendelkezésre álló távolságot szét tudjuk osztani.

if(n==1 && max>0)

{

min=max*-1;

}

if(n==1 && min<0) max=min*-1;

A seged nevű változóba kiszámolom, hogy mekkora értékhatárt kell elosztanom az 500 pixelre, majd egy osztással meghatározom a pixel méretarányát:

seged=max-min;

seged/=500;  /* 1 pixel arányának a meghatározása*/

A rajzolás előtt a kezdőpont (minimum elem megjelenítési helye) és a pixel méretaránya segítségével meghatározom, hogy a soron következő megjelenítendő érték milyen távolságra van a kezdőponttól. Az eredmény már pixelben képződik, ami aztán a rajzoló kurzor pozicionálására felhasználható.

for(i=1;i<=n;i++)

{

eltolas=(a[i][n+1]-min)/seged+65;/*A min ponthoz képest pixelbeni eltolás*/

setcolor(LIGHTCYAN);

line(eltolas, 95, eltolas, 105+i*12);

sprintf(puffer,"x%d=%f",i,a[i][n+1]);

setcolor(LIGHTGREEN);

outtextxy(eltolas-33,105+i*12,puffer);

}

setlinestyle(SOLID_LINE,0,1);

setcolor(oldcolor);

Ha a két végpont között található a 0 pont, azt is megjelítésre kerül:

if(min<=0 && max>0)

{

eltolas= fabs(min)/seged+65;

outtextxy(eltolas-8,73,"0.0");

line(eltolas, 93, eltolas, 107);

for(i=eltolas;i<620;i+=10) if (i) line(i,99,i,101);

for(i=eltolas;i>15;i-=10) if (i) line(i,99,i,101);

}

else for(i=0;i<620;i+=10) if (i) line(i,99,i,101);/*számegyenes rovátkái*/

Ezt követően a kalibrálás egy do… while ciklussal addig folytatható, ameddig a felhasználó a megfelelő menüpontok vagy billentyűk segítségével ki nem lép. Az elv itt is a fentebb említett eljárás. A különbség, hogy a minimum és maximum pontot, mint a számegyenes végpontjait a felhasználótól kéri a program.

## Eljárások, függvények rövid ismertetése

- A FOPRG.C függvényei:

- void main(void) : A program ezzel a függvénnyel indul, ha a grafikus rendszer indítása sikeres és ha egér van a géphez csatlakoztatva akkor az EGER.C függvényein keresztül elindítja azt is. Innen kerül meghívásra a fomenu() függvény.

- void fomenu(void) : Meghívja a program nyitóképernyőjét és főmenüjét rajzoló függvényeket, valamint az fm_valaszt() függvény segítségével lehetővé teszi a számolás elindítását, a névjegy megjelenítését, valamint a kilépést a programból

- int mpgauss(void) :  ez a függvény vezényli le a számítás és számegyenesrajzolás menetét. Amennyiben a felhasználó érvényes számot adott meg a mátrix méretét illetően kezdeményezi a mátrix kirajzolását és a feltöltését az erre szolgáló függvényekkel. Amennyiben ezek sikeresek voltak és a felhasználó a gauss_valaszt() függvény visszatérési értéke szerint úgy dönt, meghívhatja a grafikon kirajzolásáért felelős függvényt, vagy a visszaléphet a főmenübe.

- int feltolt(tomb a, int n) : a mátrix feltöltéséhez paraméterül kapja a mátrix kezdőcímét és a mátrix méretét. A felt_valaszt() függvény visszatérési értéke alapján, ha egérkattintás történt és ha az egérkattintás egy mátrixelem helyére mutat, meghívja a bekérést végző ertekbeker() függvényt, ha Enter billentyűleütés történt, akkor a direktbeker() függvény segítségével próbálja meg feltölteni a mátrix megadott elemét, ezzel biztosítva, hogy egérrel, és billentyűkkel is kezelhető legyen a program. A függvénynek a lehetséges visszatérési értékei: ’1’ ,ha a felhasználó evvel jelzi, hogy végzett a feltöltéssel, 0, ha a felhasználó Esc billentyűt ütött, vagy a vissza gombra kattintott.

- int felt_valaszt(int *vx, int *vy, tomb a, int n) : Ha a felhasználó egérrel kiválasztotta a mátrix valamelyik elemét (beleértve az eredményoszlopot is), akkor a program vx, vy paraméter által mutatott helyre írja ennek sor- és oszlopindexét, ahová majd a feltolt() függvény az értéket töltheti. A függvény visszatérési értékei lehetnek Az 1-es billentyű kódja, az Enter billentyű kódja, vagy az Esc billentyű kódja, illetve ha nem történt érdemleges választás (pl. a felhasználó a képernyő egy üres területére kattintott), akkor 0 értékkel tér vissza.

- int fm_valaszt(void) : szerepe hasonló az előzőével – menüből való választás. Különbség, hogy nincs bemenő paraméter, és a visszatérési értékek lehetnek az 1-es, a 2-es , az Esc billentyű kódja, illetve az előzővel megegyezően: 0.

- int rajzol_valaszt(void) : szerepe hasonló az előzőével – menüből való választás. Itt választhatja a felhasználó a számegyenes rajzolást. Szintén nincs bemenő paraméter, és a visszatérési értékek lehetnek az 1-es, a 2-es , az Esc billentyű kódja, illetve az előzővel megegyezően: 1.

- int gauss_valaszt(tomb a, int n) : szerepe szintén hasonló az előzőével – menüből való választás. Bemenő paraméterek a mátrix, és annak mérete. Erre azért van szükség, hogy a rövidítve megjelenített együtthatók az külön megjeleníthetők legyenek, ha az egérmutató felettük van. Visszatérési értékek lehetnek az 1-es és az Esc billentyű kódja, illetve a ha nem történt érdemleges esemény:  1.

- int gaussf(tomb a, int n) : korábban részletesen bemutatásra került. Ez végzi a Gauss eliminációt, ha létezik megoldás, az az utolsó oszlopban keletkezik, felülírva az eredet az oszlop értékeit. Bemenő paraméterek a mátrix, és annak mérete.  A visszatérési érték lehet a 1, ha nem lehetséges a megoldás,  2, ha a felhasználó megszakítja a számítás folyamatát, illetve 0, ha rendben lefutott a függvény és keletkezett megoldás.

- void grafikon(tomb a, int n) : A számegyenes megjelenítése és a felhasználó általi kalibrálás végrehajtása a feladata. Bemenő paraméterek a mátrix, és annak mérete. Nincsenek visszatérési értékek

- int beolvas(void) : rövid segédfüggvény billentyűleütés beolvasására. Visszatérési értéke a leütött billentyű kódja, vagy ha először 0-t olvasott be, akkor a billentyű kódja+1000.

- A GROUTUT.C fontosabb függvényei:

- void nevjegy(void) : Ez a függvény végzi a névjegy megjelenítését.

- void matrixrajzol(int x, int y, int dim, tomb a) : Gyakran meghívott függvény, szerepe a mátrix megjelenítése. Bemenő paraméterei a mátrix kezdőpontja, a bal felső sarka x és y koordinátaként, valamint a tömb mérete és a tömb kezdőcíme.

- void lab_...(void) típusú függvények: Ezek végzik a lábjegyzetek megjelenítését. A program kezelését segítő információkkal látják el a felhasználót. void nyitas(void)

- void nyitas(void) : A kezdőképernyő és a főmenü megjelenítése void alsomp(int vissza, int szamol, int tovabb, int rajzol, int kalibral)

- void alsomp(int vissza, int szamol, int tovabb, int rajzol, int kalibral) : Az egyes almenüpontok megjelenítésére szolgál. A bemenő paraméterek közül azt jeleníti meg, amelyeknek az értéke nem nulla.

- void hiba(int kod) : A hibaüzenetek megjelenítésére szolgáló függvény. A kod paraméter értékétől függően jeleníti meg az aktuális hibáról szóló információkat.

- void fm_aktiv(int mp, int mod) : Az egyes menüpontok aktívvá, vagy inaktívvá tételéért felelős függvény. Paraméterei sorrendben a változtatandó  menüpont sorszáma, és hogy a második paraméter értéke nulla-e attól függően lesz aktív, vagy inaktív.

- void alm_aktiv(int mp, int mod) : Működésének elve és módja megegyezik az előző függvényével. Különbség, hogy ez a képernyő alsó álmenüjén végzi a változtatásokat.

- GRINPUT.C:

- int direktbeker(double *a, int *sor, int *oszlop, int n) : A függvénynek akkor jut szerep, ha a mátrix feltöltése során Enter leütésével a felhasználó közvetlenül kívánja megadni egy együttható, vagy az eredményoszlop valamely értékét. Ha a felhasználó által megadott adat nem megfelelő (pl. nem a megkívánt formátumú, vagy nem konvertálható double értékké), akkor a program 0 értékkel tér vissza, egyébként a kapott érték bemásolódik a paraméterként kapott a helyre, ugyanúgy a sor- és oszlopindex is rendre bemásolódnak. Az n bejövő paraméter a mátrix mérete, hogy csak olyan elemre hivatkozhasson, amelyiket használjuk is. Sikeres esetben a visszatérési érték nem 0.

- int ertekbeker(double *a, int x, int y) : Szintén a mátrix feltöltésében van szerepe. Ha egérrel történt a megadni kívánt együttható választása, akkor ennek az értékét kéri be a függvény, majd ha sikeres a konvertálás is, akkor az a által mutatott helyre írja, és a visszatérési értéke nem 0. Ellenkező esetben nem történik meg az értékadás, és a függvény 0 értékkel tér vissza.

- int vegpontbeker(double *a, int h) : A számegyenes végpontjainak bekérésére szolgál. Működése és visszatérési értékei hasonlóak az előzőhöz. A h paraméter jelzi, hogy a számegyenes alsó (=0) végét, vagy felső (!=0) végét szeretnénk megtudni.

- int SzovegInput(char *inputString, int maxhossz) : A feladata, hogy egy karakterláncot olvasson be grafikus felületen. A karakterláncot az inputString által mutatott helyre másolja. A maxhossz paraméterben megadandó a maximálisan beolvasott karakterek száma. Visszatérési értékek: Esc lenyomása esetén: -1,  egyébként a beolvasott karakterek száma.

- MATEK.C:

- int ivizsgal(char *str) : A paraméterben kapott karakterláncról eldönti, hogy csak szám karaktereket tartalmaz-e, csak pozitív számokat vizsgál. Ha megfelelő a formátum megfelelő 1 értékkel, egyébként 0 értékkel tér vissza.

- int dvizsgal(char *ch, double *ertek) : A char paraméterben kapott karakterláncról eldönti, double formátumú számnak megfelel-e. Ha igen, akkor konvertálja is, és az ertek paraméter által mutatott helyre másolja. A szám lehet pozitív, vagy negatív, és tartalmazhat egy darab tizedesvesszőt, vagy tizedespontot. A konvertálás sikeressége esetén 1, egyébként 0 a visszatérési érték.

# Felhasználói útmutató

## Általános információk a működési feltételekről

### A futtatáshoz ajánlott környezet

- Javasolt minimális hardver-igény:

- IBM PC kompatibilis számítógép

- 200MHz processzor-sebesség

- 8MB RAM

- Kb. 150 kByte szabad lemezterület

- VGA kompatibilis, 640x480-as felbontásra képes, 16 színt megjeleníteni tudó monitor

- billentyűzet

- egér

- Minimális szoftver-igény:

- MS-DOS vagy Windows, vagy más DOS-t emulálni képes operációs rendszer

- Egér-meghajtó szoftver javasolt

### Telepítés, futtatási környezet

A program telepítése egyszerűen egy tetszőleges könyvtárba való másolással lehetséges. Szükséges felmásolni a GAUSS.EXE programfájlt és ugyanabba a könyvtárba a grafikus képernyő kezelését végző EGAVGA.BGI grafikus meghajtó fájlt. Ez utóbbi nélkül a program nem használható.

## Általános információk a program működéséről

### A program korlátozásai

A programban számolható legnagyobb egyenletrendszer 9 sorból, és 9 kilenc ismeretlenből állhat, vagyis a mátrix maximális mérete 9x9-es. Ez még kiegészül az eredményoszloppal.  A programban legfeljebb 15 karakterhosszúságú számok adhatók meg. Ez magában foglalja az előjelet, és a tizedespontot (vagy tizedesvesszőt), tehát egy negatív, nem egész számnál már csak 13 számjegy karakter megadására van lehetőség.

### A program vezérelhetősége

A program minden esetben egyaránt vezérelhető egérrel és billentyűzettel. Ez alól kivételek azok az események, ahol az adatbekérés vége Enter billentyű lenyomásával jelzendő. A program menüvezérelt. A menüpontok kiválasztása történhet egérkattintással, vagy a menüponton zárójelben jelzett billentyű lenyomásával. Általánosan az Esc gomb az egyes műveletek megszakítását eredményezi, amely többnyire a menüből való visszalépéssel (főmenüben a program elhagyásával) jár. Ez alól azonban akadhatnak kivételes esetek!

## Menürendszer

### A főmenü

A program indulásakor rögtön a főmenüből választhatunk. Három menüpont áll a rendelkezésünkre. A számolás, a Névjegy és a Kilépés. Az 1. ábrán jól látható, hogy az alsó sorban is segítséget kapunk a választáshoz.

1.ábra A program indításakor megjelenő képernyő

Ha az egeret a menüpont fölé visszük, a menüpont aktívvá válik, ilyenkor kattintással a menüpont választása megtörténik. Az aktív menüpont a 2. ábrán látható. Az ábrán jól látható a zárójelben lévő szám, ami a menüponthoz tartozó billentyűt jelöli. A kiválasztás történhet azon billentyűlenyomásával is. ( Ha az egerünk például, mint jelen esetben az 1-es menüpont felett áll, attól még billentyűvel közvetlenül akár másik menüpont is kiválasztható.

2.ábra Az egér a menüpont fölött aktívvá teszi azt

### Az almenük

Az almenük rendszerint a képernyő alján jelennek meg, és kizárólag ha a főmenüből a Számolást választottuk. Az almenü elhelyezkedését a 3. ábra szemlélteti. A menü működése azonos a főmenüével, és szintén kapunk segítő információt a képernyő legalsó sorában.

3.ábra Az almenü elhelyezkedése

## Az egyes menük szolgáltatásai

### Számolás

#### Az egyenletrendszer feltöltésének menete

Amennyiben a számolás menüpontot választottuk, első teendőnk az egyenletrendszer méretének a megadása. A program ezt a 4. ábrán látható módon kéri. Az információs sor tájékoztat, hogy 1-9 közötti számot kell megadnunk. Esc leütésével pedig visszajuthatunk a főmenübe.

4.ábra A mátrix méretének megadása

A méret helyes megadását követően a program kirajzolja a még teljesen üres egyenletrendszert. Az 5- ábrán jól látható az is, hogy az egérmutató az alatta lévő elem értékét egy külön sorban – kék alapon sárga számokkal – jelzi. Ennek oka, hogy az esztétikus kijelzés miatt a teljes számérték az egyenletben elfoglalt helyén nem mutatható teljes egészében. Az egérmutató mozgatásával a többi együttható is megtekinthető ilyen módon.

5.ábra Az üres egyenletrendszer

Az adatbekérés kétféleképpen történhet. Ha egérrel kattintunk az együttható helye fölött, a 6. ábrán látható mezőben kell a kiválasztott értéket megadni, ezt a program automatikusan beilleszti a mátrixba, és kijelzi azt. Példánkban az 1. sor, 1. oszlopának az értékét határoztuk meg 123.234 -nek. A 123,234 – tizedesvesszővel ezzel teljesen egyenértékű, a program a vesszőt és a pontot egyaránt elfogadja.

6.ábra Feltöltés értékkel egérkattintással

Ha Entert ütöttünk, a beviteli mező, és a beviteli mód másképpen alakul. Ezt a 7. ábra szemlélteti. Itt szorosan kötött formában kell az adatokat megadni. Formátum a következő: sorindex(2 karakter),oszlopindex(2 karakter)=érték. Az előbbi példánál maradva, tehát az első sor, első oszlopának a megadása: 01,01=123.234. Vigyázat, a program az 1,1=123,234 sort nem fogadja el!

7. ábra Feltöltés Enter lenyomása után

Az eredmény mindkét esetben egyformán, a 8. ábrán látható módon alakul.

8.ábra Az 1,1 értékével feltöltött egyenletrendszer

Ha úgy döntünk, hogy az egyenletrendszert feltöltöttük, akkor Az alsómenüben látható Számolás (1) pontot választva egérrel ,vagy az 1-es billentyűvel, akkor kezdődik az egyenletrendszer tényleges megoldása.

#### A számolás menete

A számolás során  a program minden lépésnél megáll, és billentyűleütés, vagy egérkattintás után folytatódik tovább. Az eddigieknek megfelelően az Esc gomb itt is lehetőséget nyújt a számolásból való kilépésre. Valamint az előbb is ismertetett módon minden egyes lépés után ellenőrizhetőek az együtthatók pontos értékei az egér föléjük mozgatásával. Ha az utolsó transzformációs lépésen is túl vagyunk, a program megjeleníti a kapott eredményeket (ha léteznek). Ez a 9. ábrán látható. Itt még látható az utolsó lépés is.

9. ábra A kész számítás megoldható feladatnál

Ha a fenti ábrán látható aktív menüpontot választjuk, akkor jutunk el a számegyenes rajzolás fázisába.

Ha a feladat nem oldható meg, a program ezt is közli a 10. ábrán látható üzenettel.

10. ábra Üzenet nem megoldható feladat esetén

#### A számegyenes rajzolás

Ha ezt a funkciót választottuk, a program rögtön megjeleníti az általa automatikusan kalibrált számegyenesen az egyenletrendszer gyökeit. Ekkor az egyenes két végpontja olyan, hogy garantáltan az összes megoldás látható. Ezt mutatja a 11. ábra.

11. ábra A program által kalibrált számegyenes

Ha ez nem megfelelő, esetleg az értékek túl sűrűen helyezkednek el, és nem jó az egyes pontok láthatósága, lehetőség van a számegyenes végpontjainak megváltoztatására. Ezt a Kalibrálás (1) menüpont választásával lehet megtenni. Ezután a program a 12. ábrán látható módon kéri be a számegyenes két új végpontját.

12. ábra A számegyenes új végpontjának megadása

Bemutató példánkban a két végpont -5.111, és 2,111. Ezekkel az értékekkel a 13. ábrán látható új számegyenest kapjuk.

13. ábra Az új számegyenes

A kalibrálást mindaddig folytathatjuk, amíg az Esc lenyomásával, vagy a Vissza menüpont választásával vissza nem lépünk a főmenübe, hogy új számolást kezdhessünk, vagy kilépjünk a programból.

### A névjegy

A névjegy menüpont funkciója pusztán információ szolgáltatása a program nevéről, és készítőjéről. Itt megtalálható az elérhetőségem is. A névjegyet szemlélteti a 14. ábra.

14. ábra A névjegy

### Kilépés

A menüpont választása a program elhagyását eredményezi.

## Teszteredmények

### Az első teszt eredménye

Ez a teszt egysoros, egyismeretlenes egyenlet megoldását teszteli.

A tesztben megadott egyenlet:

2x1 = 6

Különösebb levezetés nélkül belátható, hogy a programnak x1 = 6/2 = 3 –at kell eredményül adnia. Alább látható a kiinduló mátrix, és a kapott eredmény:

### A második teszt eredménye

Egy kétsoros, kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása:

2x1 + 4x2 = 5

2x1 + 6x2 = 9

A 2. egyenletből kivonva az 1. egyenletet:

2x2 = 4;

x2 = 2

Visszahelyettesítve az 1 egyenletbe:

2x1 + 8 = 5

x1 = -3/2 = -1,5

A program induló mátrixa és eredménye alább látható:

### A harmadik teszt eredménye

Egy háromsoros, háromismeretlenes egyenletrendszer megoldása:

10x1 + 5 x2 + 2x3 = 9

20x1 + 12 x2 + 7x3 = 22

30x1 + 19 x2 + 17x3 = 45

Az első egyenletet átrendezem:

10x1  = 9 - 5 x2 - 2x3

A 3. egyenletből kivonom a 2. egyenletet, majd behelyettesítem az átalakított elsőt és összevonok:

10x1 + 7 x2 + 10x3 = 23

2 x2 + 8x3 = 14

A második egyenletbe behelyettesítem az átrendezett 1. kétszeresét, ahonnan összevonás után ezt kapom:

2 x2 + 3x3 = 22

Ebből kivonom az 2 x2 + 8x3 = 14 egyenletet, ahonnan marad:

5x3 = 10

x3 = 2

Visszahelyettesítéssel megkapom a másik két ismeretlent:

x1 = 1; 3x2 = -1

A program induló mátrixa, és megoldása alább látható:

### A negyedik teszt eredménye

Egy kétsoros, kétismeretlenes egyenlet megoldása:

3x1 + 6x2 = 10

7x1 + 4x2 = 8

Az első egyenletből kifejezem x1 –et:

x1 = ( 10 - 6x2 ) / 3

Ezt behelyettesítem a második egyenletbe:

( 70 - 42x2 ) / 3 + 4x2 = 8

x2 = 1,53334

Visszahelyettesítve:

x1 = 0,266667

A program induló mátrixa, és megoldása alább látható:

# MELLÉKLET

## A programhoz tartozó fájlok listája

- Projekt fájl:

- FELEVES.PRJ

- Fejfájl:

- FEJFAJL.H

- Forrásmodulok:

- FOPRG.C			: tartalmazza a main() függvényt, a számítást, és a rajzolást

- EGER.C			: az egérkezelés függvényei (órán bemutatott anyag)

- GROUTPUT.C	: grafikus output – rajzolási műveletek függvényei

- GRINPUT.C		: grafikus adatbevitel

- MATEK.C			:  bevitt adatok vizsgálata, konvertálása

- BGI fájl:

- EGAVGA.BGI 	: grafikus meghajtó

- Futtatható állomány:

- GAUSS.EXE

- Dokumentáció:

- Gauss_eliminacio.doc

## Forráskódok

### GAUSSELI.PRJ

eger.c

foprg.c

grinput.c

groutput.c

matek.c

### FEJFAJL.H

#define HATTERSZIN LIGHTBLUE

#define ERTEKHTSZIN LIGHTGRAY

#define MENUHTSZIN BLUE

#define MAXNUM 9

#define MTXKEZDX 2

#define MTXKEZDY 30

#define MAXSZAMJEGY 15

typedef double tomb[MAXNUM+1][MAXNUM+2];

/*groutput.c*/

void grafikon(tomb a, int n);

void alsomp(int vissza, int szamol, int tovabb, int rajzol, int kalibral);

void keret(void);

void lab_gauss(void);

void lab_feltolt(void);

void lab_kalib(void);

void lab_szamolt(void);

void hiba(int kod);

void matrixrajzol(int, int, int, tomb);

void dobozrajzol(int,int, int, int, int);

void nyitas(void);

void gyokkiir(tomb a, int n);

void alm_aktiv(int mp,int mod);

void fm_aktiv(int mp,int mod);

void nevjegy(void);

/*grinput.c*/

int SzovegInput(char *, int);

int vegpontbeker(double *a, int h);

int ertekbeker(double *, int, int);

int direktbeker(double *a, int *sor, int *oszlop, int n);

/*matek.c*/

int ivizsgal(char *str);

int dvizsgal(char *ch, double *ertek);

int gaussf(tomb a, int n);

/*eger.c*/

/*Struktura a grafikus egerkurzor beallitasahoz*/

struct TEgerKurzor{

unsigned csucsx,csucsy;  /*egerkurzor referenciapontja*/

unsigned kepernyomaszk[16], kurzormaszk[16];

};

int SzovegesMod(void);

int EgerReset(void);

int EgerGombSzam(void);

int EgerLathato(void);

int EgerMukodik(void);

int EgerGombLenyomva(void);

int EgerBalGomb(void);

int EgerJobbGomb(void);

int EgerKozepsoGomb(void);

int EgerKattintas(void);

void EgerPozicio(unsigned int *x,unsigned int *y);

void EgerBe(void);

void EgerKi(void);

void EgerXY(unsigned int x, unsigned int y);

void EgerAblak(unsigned x1, unsigned y1, unsigned x2, unsigned y2);

void GrafEgerKurzor(struct TEgerKurzor kurzor);

### FOPROG.C

#include <alloc.h>

#include <math.h>

#include <float.h>

#include<graphics.h>

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<string.h>

#include"fejfajl.h"

void fomenu(void);

int fm_valaszt(void);

int felt_valaszt(int *vx, int *vy, tomb, int n);

int gauss_valaszt(tomb a, int n);

int rajz_valaszt(void);

int mpgauss(void);

int beolvas(void);

int feltolt(tomb, int);

void main(void)

{

int gdriver = VGA, gmode = VGAHI;

initgraph(&gdriver, &gmode, "");

if ((gmode=graphresult()) != grOk)

{

printf("Hiba a grafikus rendszer inicializálásakor");

printf("\n ( %s )\n", grapherrormsg(gmode));

exit(1);

}

settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);

EgerReset();

if(EgerMukodik())

{

EgerBe();

EgerXY(40,40);

}

fomenu();

if(EgerMukodik()) EgerKi();

closegraph();

}

/*-------------------- Ez a fömenü --------------------------*/

void fomenu(void)

{

int valasztas=1,kilep=0;

do{

if(EgerMukodik()) EgerKi();

if(valasztas)

{cleardevice();keret();nyitas();}

if(EgerMukodik()) EgerBe();

valasztas=fm_valaszt();

switch(valasztas)

{

case 27 : kilep=1;break;

case '1': kilep=mpgauss();

break;

case '2': nevjegy();break;

}

} while(!kilep);

}

/*-------------- Gauss elimináció választása után ---------*/

int mpgauss(void)

{

tomb matrix;

char szoveg[100];

int i,j,elso=1,dim,kilep=0;

int karlhossz, oldcolor=getcolor();

for(i=0;i<MAXNUM+1;i++)

for(j=0;j<MAXNUM+2;j++)

matrix[i][j]=0;

EgerKi();

cleardevice();keret();

do {

lab_gauss();

elso=0;

dobozrajzol(215,130,200,20,BLUE);

setcolor(CYAN);rectangle(217,132,413,148);

dobozrajzol(218,133,194,14,HATTERSZIN);

setcolor(WHITE);

moveto(220,137);outtext(" Sorok száma? ");

karlhossz=SzovegInput(szoveg,1);

setcolor(oldcolor);

if (karlhossz==-1) {if(EgerMukodik()) EgerBe();return 0;}

dim=ivizsgal(szoveg);

if (dim)

{

dim=atoi(szoveg);

if(!dim)

{if(EgerMukodik()) EgerKi();hiba(4);if(EgerMukodik()) EgerBe();}

else

if (dim>MAXNUM)

{

if(EgerMukodik()) EgerKi();

hiba(2);  /* túl nagy szám*/

if(EgerMukodik()) EgerBe();

}

else kilep=1;  /* A szám megfelelö */

}

else

if (!elso)

{

if(EgerMukodik()) EgerKi();

hiba(1); /* Hibás adat*/

if(EgerMukodik()) EgerBe();

}

}while(!kilep);

if(EgerMukodik()) EgerBe();

kilep=feltolt(matrix,dim); /*Esc: 27, '1': '1'*/

if (kilep=='1')

{

alsomp(1,0,0,0,0);

kilep=gaussf(matrix,dim);

if (!kilep)

{

if(EgerMukodik()) EgerKi();

alsomp(1,0,0,1,0);

gyokkiir(matrix,dim);

lab_szamolt();

if(EgerMukodik()) EgerBe();

do{

kilep=gauss_valaszt(matrix,dim);

}while(kilep!='1' && kilep!=27);

if (kilep=='1')

{

gyokkiir(matrix,dim);

grafikon(matrix,dim);

}

}

else

if (kilep!=2)

{

outtextxy(200,260,"A feladat nem oldható meg !");

gauss_valaszt(matrix,dim); /*bill, vagy egérgomb eseményre vár*/

}

else return 0;

}

if(EgerMukodik()) EgerBe();

return 0;

}

/*---------- A matrix feltöltése  ---------------*/

int feltolt(tomb a, int n)

{

int vx=0, vy=1, valsiker, joadat;

double direkt=0;

if(EgerMukodik()) EgerKi();

matrixrajzol(MTXKEZDX,MTXKEZDY,n,a);

lab_feltolt();

alsomp(1,1,0,0,0);

if(EgerMukodik()) EgerBe();

do{

/*Ha érv_koord: 1, vagy bill_kódja, vagy 0*/

valsiker=felt_valaszt(&vx,&vy,a,n);

if(valsiker==27) return 0;

if(valsiker=='1') return '1';

else

if(valsiker==13)

{

joadat=direktbeker(&direkt,&vx,&vy,n);

if(joadat)

{

a[vx][vy]=direkt;

if(EgerMukodik()) EgerKi();

matrixrajzol(MTXKEZDX,MTXKEZDY,n,a);

if(EgerMukodik()) EgerBe();

}

}

else

if (valsiker && vx<=n && vy<=n+1)

{

if(EgerMukodik()) EgerKi();

joadat=ertekbeker(&a[vx][vy], vx, vy);

if(EgerMukodik()) EgerBe();

if(joadat)

{

if(EgerMukodik()) EgerKi();

matrixrajzol(MTXKEZDX,MTXKEZDY,n,a);

if(EgerMukodik()) EgerBe();

}

}

}while(valsiker!='1');

return valsiker;

}

/*- A feltöltéshez vx-be, vy-ba írja a mátrix kiválasztott elemét,vagy a válsztott menüpontot jelzö értékkel tér vissza ---*/

int felt_valaszt(int *vx, int *vy, tomb a, int n)

{

int valasztas=0,relx=-1,rely=-1,ures;

int x1,y1;

unsigned x,y;

char puffer[50];

while (!valasztas)

{

if(EgerMukodik())

{

EgerPozicio(&x,&y);

if(x>MTXKEZDX+(n+1)*64 || x<MTXKEZDX || y>MTXKEZDY+n*20 || y<MTXKEZDY)

{relx=-1;rely=-1;}

x1=(x-MTXKEZDX)/65+1;

y1=(y-MTXKEZDY)/20+1;

if ((relx!=x1 || rely!=y1) && (x1<=n+1 && y1<n+1))

{

dobozrajzol(10,215,MAXSZAMJEGY*10+60,20,BLUE);

sprintf(puffer,"%f",a[y1][x1]);

setcolor(YELLOW);

outtextxy(30,223,puffer);

dobozrajzol(10,215,MAXSZAMJEGY*10+60,20,BLUE);

outtextxy(30,223,puffer);

relx=x1;rely=y1;ures=0;

}

if (!(x1<=n+1 && y1<n+1) && !ures)

{

dobozrajzol(10,215,MAXSZAMJEGY*10+60,20,BLUE);

ures=1;

}

/*Ha az egér az elsö menüpont felett van - aktivvá tesszük a gombot*/

if(x>20 && x<150 && y>420 && y<440) alm_aktiv(1,1);

else  if (getpixel(19,419)==YELLOW) alm_aktiv(1,0);

/*Ha az egér a második menüpont felett van - aktivvá tesszük a gombot*/

if(x>160 && x<290 && y>420 && y<440) alm_aktiv(2,1);

else  if (getpixel(159,419)==YELLOW) alm_aktiv(2,0);

if(EgerKattintas())

{

EgerPozicio(&x,&y);

if(x>20 && x<150 && y>420 && y<440) return 27;

if(x>160 && x<290 && y>420 && y<440) return '1';

*vy=(x-MTXKEZDX)/65+1;

*vx=(y-MTXKEZDY)/20+1;

return 1;

}

}

if (kbhit())

{

valasztas=beolvas();

if (valasztas=='1' || valasztas==13 || valasztas==27) return valasztas;

else return 0;

}

}

}

/*---- A fömenüböl való választás bill-vel, vagy egérrel  ----*/

int fm_valaszt(void)

{

int valasztas=0;

unsigned x,y;

while (!valasztas)

{

if(EgerMukodik())

{

EgerPozicio(&x,&y);

/*Ha az egér az elsö menüpont felett van - aktivvá tesszük a gombot*/

if (x<350 && x>220 && y>180 && y<200) fm_aktiv(1,1);

else if (getpixel(219,179)==YELLOW) fm_aktiv(1,0);

/*Ha az egér a második menüpont felett van - aktivvá tesszük a gombot*/

if (x<350 && x>220 && y>220 && y<240) fm_aktiv(2,1);

else if (getpixel(219,219)==YELLOW) fm_aktiv(2,0);

/*Ha az egér a harmadik menüpont felett van - aktivvá tesszük a gombot*/

if (x<350 && x>220 && y>260 && y<280) fm_aktiv(3,1);

else if (getpixel(219,259)==YELLOW) fm_aktiv(3,0);

if(EgerBalGomb())

{

EgerPozicio(&x,&y);

if (x<350 && x>220 && y>180 && y<200) return '1';

if (x<350 && x>220 && y>220 && y<240) return '2';

if (x<350 && x>220 && y>260 && y<280) return  27;

}

}

if (kbhit())

{

valasztas=beolvas();

if (valasztas==49 || valasztas==50 || valasztas==27)

return valasztas;

else return 0;

}

}

}

/*-------------- A megoldás közbeni input események figyelése  ----*/

/* A mikor paraméter jelzi, hogy a feladat már megoldott-e (1)*/

int gauss_valaszt(tomb a, int n)

{

int valasztas=0,relx=-1,rely=-1,ures;

int x1,y1;

unsigned x,y;

char puffer[50];

while (!valasztas)

{

if(EgerMukodik())

{

EgerPozicio(&x,&y);

if(x>MTXKEZDX+(n+1)*64 || x<MTXKEZDX || y>MTXKEZDY+n*20 || y<MTXKEZDY)

{relx=-1;rely=-1;}

x1=(x-MTXKEZDX)/65+1;

y1=(y-MTXKEZDY)/20+1;

if ((relx!=x1 || rely!=y1) && (x1<=n+1 && y1<n+1))

{

dobozrajzol(10,215,MAXSZAMJEGY*10+60,20,BLUE);

sprintf(puffer,"%f",a[y1][x1]);

setcolor(YELLOW);

outtextxy(30,223,puffer);

dobozrajzol(10,215,MAXSZAMJEGY*10+60,20,BLUE);

outtextxy(30,223,puffer);

relx=x1;rely=y1;ures=0;

}

if (!(x1<=n+1 && y1<n+1) && !ures)

{

dobozrajzol(10,215,MAXSZAMJEGY*10+60,20,BLUE);

ures=1;

}

/*Ha az egér az elsö menüpont felett van - aktivvá tesszük a gombot*/

if(x>20 && x<150 && y>420 && y<440) alm_aktiv(1,1);

else  if (getpixel(19,419)==YELLOW) alm_aktiv(1,0);

/*Ha az egér a második menüpont felett van - aktivvá tesszük a gombot*/

if(x>160 && x<290 && y>420 && y<440) alm_aktiv(2,1);

else  if (getpixel(159,419)==YELLOW) alm_aktiv(2,0);

if(EgerKattintas())

{

EgerPozicio(&x,&y);

if(x>160 && x<290 && y>420 && y<440) return '1';

if(x>20 && x<150 && y>420 && y<440) return 27;

return 1;

}

}

if (kbhit())

{

valasztas=beolvas();

if (valasztas==49 || valasztas==27) return valasztas;

else return 1;

}

}

}

/*-------------- A rajzolás közbeni menüpont  ----*/

int rajz_valaszt()

{

int valasztas=0;

unsigned x,y;

while (!valasztas)

{

if(EgerMukodik())

{

EgerPozicio(&x,&y);

/*Ha az egér az elsö menüpont felett van - aktivvá tesszük a gombot*/

if(x>20 && x<150 && y>420 && y<440) alm_aktiv(1,1);

else  if (getpixel(19,419)==YELLOW) alm_aktiv(1,0);

/*Ha az egér a második menüpont felett van - aktivvá tesszük a gombot*/

if(x>160 && x<290 && y>420 && y<440) alm_aktiv(2,1);

else  if (getpixel(159,419)==YELLOW) alm_aktiv(2,0);

if(EgerKattintas())

{

EgerPozicio(&x,&y);

if(x>160 && x<290 && y>420 && y<440) return '1';

if(x>20 && x<150 && y>420 && y<440) return 27;

return 1;

}

}

if (kbhit())

{

valasztas=beolvas();

if (valasztas==49 || valasztas==27) return valasztas;

else return 1;

}

}

}

int gaussf(tomb a, int n)

{

int i,j,k,esemeny;

int oldcolor=getcolor();

char puffer[100];

double t, eps, max;

eps=0.000001;

for(k=1;k<=n;k++)

{

/* 2. betoldás  */

max=0.0;j=k;

for (i=k;i<=n;i++)

if(fabs(a[i][k])>max)

{

max=fabs(a[i][k]);

j=i;

}

if(j!=k)

{

/* Ha nem a fôátlóbeli elem volt a legnagyobb */

/* az egyenleteket felcseréljük. */

for(i=k;i<=n+1;i++)

{

t=a[k][i];

a[k][i]=a[j][i];

a[j][i]=t;

}

}

t=a[k][k];

if(fabs(t)>eps)

{

dobozrajzol(120,236,520,20,HATTERSZIN);

sprintf(puffer,"Osztottam: %d. oszlop max. abszolutérték: %lf",k,a[k][k]);

setcolor(LIGHTGREEN);outtextxy(115,244,puffer);setcolor(oldcolor);

t=1.0/t;

for(i=k;i<=n+1;i++)

a[k][i]=t*a[k][i];

if (k!=n+1)

{

dobozrajzol(10,236,100,20,HATTERSZIN);

sprintf(puffer,"%d. iteráció.",k);

setcolor(LIGHTGREEN);outtextxy(15,244,puffer);setcolor(oldcolor);

for(i=k+1;i<=n;i++)

{

t=a[i][k];

for(j=k;j<=n+1;j++)

a[i][j]=a[i][j]-a[k][j]*t;

}

}

if(EgerMukodik()) EgerKi();

alsomp(1,0,1,0,0);

matrixrajzol(MTXKEZDX,MTXKEZDY,n,a);

if(EgerMukodik()) EgerBe();

esemeny=gauss_valaszt(a,n);

if(esemeny==27) return 2;

}

else return 1;

}

for(i=n;i>=1;i--)

{

t=a[i][n+1];

for(k=i+1;k<=n;k++)

t=t-a[i][k]*a[k][n+1];

a[i][n+1]=t/a[i][i];

}

return 0;

}

/*-----------------  A grafikon rajzolása -------------------*/

void grafikon(tomb a, int n)

{

int oldcolor=getcolor(),kilep=0;

int i;

double max,min, seged, eltolas;

char puffer[100];

if(EgerMukodik()) EgerKi();

cleardevice();keret();

alsomp(1,0,0,0,1);

lab_kalib();

if(EgerMukodik()) EgerBe();

line(10,100,620,100);

line(620,98, 625,100);line(620,102,625,100);line(620,98, 620,102);/*3szög*/

/*max, és min. kiválasztás*/

min=max=a[1][n+1];

for(i = 1; i <= n; i++)

{

if(a[i][n+1]>max) max=a[i][n+1];

if(a[i][n+1]<min) min=a[i][n+1];

sprintf(puffer,"x%d = %lf",i,a[i][n+1]);

outtextxy(110,228+(i*12),puffer);

}

if(n==1 && max>0)

{

min=max*-1;

}

if(n==1 && min<0) max=min*-1;

seged=max-min;

seged/=500;  /* 1 pixel arányának a meghatározása*/

setlinestyle(DOTTED_LINE,0,1);

for(i=1;i<=n;i++)

{

eltolas=(a[i][n+1]-min)/seged+65;/*A min ponthoz képest pixelbeni eltolás*/

setcolor(LIGHTCYAN);

line(eltolas, 95, eltolas, 105+i*12);

sprintf(puffer,"x%d=%f",i,a[i][n+1]);

setcolor(LIGHTGREEN);

outtextxy(eltolas-33,105+i*12,puffer);

}

setlinestyle(SOLID_LINE,0,1);

setcolor(oldcolor);

/*Számegyenes 0 pontja*/

if(min<=0)

{

eltolas= fabs(min)/seged+65;

outtextxy(eltolas-8,73,"0.0");

line(eltolas, 93, eltolas, 107);

for(i=eltolas;i<620;i+=10) if (i) line(i,99,i,101);

for(i=eltolas;i>15;i-=10) if (i) line(i,99,i,101);

}

else for(i=0;i<620;i+=10) if (i) line(i,99,i,101);/*számegyenes rovátkái*/

do{

kilep=rajz_valaszt();

if(kilep=='1')

{

kilep=vegpontbeker(&min,0);

if (kilep)

{

kilep=vegpontbeker(&max,1);

if(max==min || max<min)

{

if(EgerMukodik()) EgerKi();

hiba(5);

if(EgerMukodik()) EgerBe();

kilep=0;

}

if(kilep)

{

/*Terület törlése*/

dobozrajzol(10,70,625,150,HATTERSZIN);

setcolor(YELLOW);

line(10,100,620,100);

line(620,98, 625,100);line(620,102,625,100);line(620,98, 620,102);

/*Kalibrálás esemény utáni arányok meghatározása*/

seged=max-min; /* Az értéktartomány nagysága*/

seged/=500;  /* 1 pixel arányának a meghatározása*/

setlinestyle(SOLID_LINE,0,1);

setcolor(YELLOW);

/*kezdöpont*/

line(65,93,65,107);

sprintf(puffer,"%.3f",min);

outtextxy(65-8,73,puffer);

/*végpont*/

line(565,93,565,107);

sprintf(puffer,"%.3f",max);

outtextxy(565-8,73,puffer);

setlinestyle(DOTTED_LINE,0,1);

for(i=1;i<=n;i++)

{

eltolas=(a[i][n+1]-min)/seged+65;

if((a[i][n+1]>min && a[i][n+1]<max) && eltolas>=65 && eltolas<=565)

{

setcolor(LIGHTCYAN);

line(eltolas, 95, eltolas, 105+i*12);

sprintf(puffer,"x%d=%f",i,a[i][n+1]);

setcolor(LIGHTGREEN);

outtextxy(eltolas-33,105+i*12,puffer);

}

}

setlinestyle(SOLID_LINE,0,1);setcolor(YELLOW);

if(min<=0 && max>0)

{

eltolas= fabs(min)/seged+65;

outtextxy(eltolas-8,73,"0.0");

line(eltolas, 93, eltolas, 107);

for(i=eltolas;i<620;i+=10) if (i) line(i,99,i,101);

for(i=eltolas;i>15;i-=10) if (i) line(i,99,i,101);

}

else  for(i=0;i<620;i+=10)

if (i) line(i,99,i,101);/*számegyenes rovátkái*/

}

}

}

} while(kilep!=27);

setcolor(oldcolor);

}

int beolvas(void)

{

int ch;

ch=getch();

if (ch==0)

ch=getch()+1000;

return ch;

}

### GRINPUT.C

#include <graphics.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

#include <dos.h>

#include <string.h>

#include"fejfajl.h"

int direktbeker(double *a, int *sor, int *oszlop, int n)

{

int oldcolor=getcolor();

int jodouble,karlhossz,x,y,i,j;

double ertek;

char puffer[50], dblertek[MAXSZAMJEGY+3];

jodouble=0;

puffer[0]=dblertek[0]='\0';

setfillstyle(1,WHITE);dobozrajzol(20,250,530,60,WHITE);

dobozrajzol(23,253,523,54,HATTERSZIN);

setcolor(YELLOW);rectangle(22,253,546,307);setcolor(oldcolor);

setcolor(WHITE);moveto(30,258);

outtext("Adja meg a koordinátákat, és az értéket a következö formátumban:");

moveto(30,273);outtext("sorindex,oszlopindex=szám (pl.: 05,04=3,14)");

moveto(30,288);

karlhossz=SzovegInput(dblertek,MAXSZAMJEGY+3);

if(karlhossz==-1)

{

dobozrajzol(20,250,530,60,HATTERSZIN);

return 0;

}

if(strlen(dblertek)<7 || dblertek[2]!=',' || dblertek[5]!='=')

{

hiba(1);dobozrajzol(20,250,530,60,HATTERSZIN);return 0;

}

else

{

puffer[0]=dblertek[0];puffer[1]=dblertek[1];puffer[2]='\0';

x=atoi(puffer);

if(x<=n && x>0)

{

puffer[0]=dblertek[3];puffer[1]=dblertek[4];puffer[2]='\0';

y=atoi(puffer);

if(y <=n+1 && y>0)

{

j=0;

for(i=6;i<strlen(dblertek);i++)

puffer[j++]=dblertek[i];

puffer[j]='\0';

jodouble=dvizsgal(puffer,&ertek);

}

else {if(EgerMukodik()) EgerKi();hiba(1);if(EgerMukodik()) EgerBe();}

}

else {if(EgerMukodik()) EgerKi();hiba(1);if(EgerMukodik()) EgerBe();}

}

dobozrajzol(20,250,530,60,HATTERSZIN);

if (jodouble)

{

*a=ertek;*sor=x;*oszlop=y;

}

else

{

if(EgerMukodik()) EgerKi();hiba(1);if(EgerMukodik()) EgerBe();return 0;

}

return jodouble;

}

int vegpontbeker(double *a, int h)

{

int oldcolor=getcolor();

int jodouble,karlhossz;

double ertek;

char puffer[50], dblertek[MAXSZAMJEGY];

jodouble=0;

dblertek[0]='\0';

setfillstyle(1,WHITE);dobozrajzol(20,350,430,20,WHITE);

dobozrajzol(23,353,425,14,LIGHTBLUE);

setcolor(YELLOW);rectangle(22,352,448,368);setcolor(oldcolor);

sprintf(puffer,"Mennyi legyen a%s határérték? ",h?" felsö":"z alsó");

setcolor(WHITE);moveto(30,358);outtext(puffer);

karlhossz=SzovegInput(dblertek,MAXSZAMJEGY+1);

if(karlhossz==-1)

{

dobozrajzol(20,350,430,20,HATTERSZIN);

return 0;

}

dobozrajzol(20,350,430,20,HATTERSZIN);

jodouble=dvizsgal(dblertek,&ertek);

if (jodouble) *a=ertek;

return jodouble;

}

int ertekbeker(double *a, int x, int y)

{

int oldcolor=getcolor();

int jodouble,karlhossz;

double ertek;

char puffer[50], dblertek[100];

jodouble=0;

dblertek[0]='\0';

setfillstyle(1,WHITE);dobozrajzol(20,250,430,20,WHITE);

dobozrajzol(23,253,425,14,LIGHTBLUE);

setcolor(YELLOW);rectangle(22,252,448,268);setcolor(oldcolor);

sprintf(puffer,"Mennyi legyen a(z) (%d)(%d) értéke? ",x,y);

setcolor(WHITE);moveto(30,258);outtext(puffer);

karlhossz=SzovegInput(dblertek,MAXSZAMJEGY+1);

if(karlhossz==-1) return 0;

setfillstyle(1,LIGHTBLUE);

dobozrajzol(20,250,430,20,LIGHTBLUE);

jodouble=dvizsgal(dblertek,&ertek);

if (jodouble) *a=ertek;

return jodouble;

}

/* SzovegInput: a argumentumában megadott pufferbe betölti */

/* az input sort, az Enter lenyomása után                  */

int SzovegInput(char *inputString, int maxhossz)

{

int stridx=0; /* az aktuális pozíció jelzése a szövegsorban */

int chxpos[255]; /* a karakterek képernyôpozícióját tároló tömb */

char inchr, instr[2]=""; /* az aktuális karaktert tároló változók. */

int oldcolor;

/* a szöveg kezdôpozíciója */

chxpos[0]=getx();

do

{

/* karakter beolvasása */

inchr=getch();

/* a speciális billentyľk hatásának kiküszöbölése */

if (inchr==0) getch();

else

switch (inchr)

{

case 27: return -1;

case 8 : /* backspace - visszatörlés*/

oldcolor=getcolor();

--stridx;

if (stridx<0) stridx=0;

/* a régi x és az aktuális y pozíció */

moveto(chxpos[stridx],gety());

/* a karakter törlése a háttérszínnel történô visszaírással. */

setcolor(getbkcolor());

instr[0]=inputString[stridx];

outtext(instr);

/* visszaállás */

moveto(chxpos[stridx],gety());

setcolor(oldcolor);

break;

default:

/* a karakter tárolása a sztringben és kiírása a képernyôre */

inputString[stridx]=inchr;

instr[0]=inchr;

if (inchr!=13)

{

outtext(instr);

/* pozícionálás a következô helyre */

++stridx;

/* a vízszintes pozíció eltárolása */

chxpos[stridx]=getx();

}

break;

}

/* az input végének figyelése (ENTER) */

} while(inchr!=13 && stridx!=maxhossz);

inputString[stridx]=0;/* a sztring lezárása */

return stridx;

}

### GROUTPUT.C

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<conio.h>

#include<graphics.h>

#include<string.h>

#include"fejfajl.h"

void nevjegy(void)

{

int oldcolor=getcolor();

dobozrajzol(100,80,430,270,GREEN);

setcolor(LIGHTMAGENTA);

rectangle(105,85,525,345);

setcolor(BLUE);

outtextxy(220,99,"HM - Gauss elimináció");

line(215,113,391,113);

setcolor(WHITE);

outtextxy(221,100,"HM - Gauss elimináció");

line(216,114,394,114);

setcolor(DARKGRAY);

outtextxy(215,140,"A programot készítette:");

setcolor(BLUE);

outtextxy(226,164,"Tarján Gábor Zoltán");

setcolor(YELLOW);

outtextxy(225,165,"Tarján Gábor Zoltán");

outtextxy(185,180,"Számítógép rendszerprogramozó");

outtextxy(201,190,"Web designer & -fejlesztö");

outtextxy(230,200,"A SZE hallgatója");

setcolor(LIGHTGREEN);moveto(210,240);outtext("E-mail: ");

setcolor(BLUE);outtext("tarjangz@dpg.hu");

setcolor(LIGHTGREEN);moveto(180,255);outtext("Web: ");

setcolor(BLUE);outtext("http://www.tarjangabor.hu");

setcolor(DARKGRAY);

outtextxy(390,320,"2005. május");

if(getch()==0) getch();

setcolor(oldcolor);

}

void matrixrajzol(int x, int y, int dim, tomb a)

{

int i,j,hossz=39,kovx=x,kovy=y;

int oldcolor=getcolor();

char puffer[100];

/*Terület törlése*/

setfillstyle(1,HATTERSZIN);

bar(0,y,getmaxx(),205);

for(i=1;i<=dim;i++)

{

for(j=1;j<=dim+1;j++)

{

dobozrajzol(kovx,kovy,35,15,ERTEKHTSZIN);

if(a[i][j]!=0.0)

{

setcolor(WHITE);

sprintf(puffer,"%4f",a[i][j]);puffer[4]='\0';

outtextxy(kovx+hossz-37, kovy+5,puffer);

setcolor(oldcolor);

}

setcolor(LIGHTGREEN);

(j==dim+1)?sprintf(puffer,"b%d",i):sprintf(puffer,"x%d+",j);

if(j!=dim) outtextxy(kovx+hossz, kovy+5,puffer);

else

{

sprintf(puffer,"x%d=",j);

outtextxy(kovx+hossz, kovy+5,puffer);

}

kovx+=64;

}

kovy+=20;kovx=x;

}

setcolor(oldcolor);

}

void dobozrajzol(int x, int y, int hossz, int magassag, int szin)

{

setfillstyle(1,szin);

bar(x,y,x+hossz,y+magassag);

}

void lab_kalib()

{

int oldcolor=getcolor();

/*A terület törlése háttérszínnel*/

dobozrajzol(5,462,600,15,HATTERSZIN);

moveto(10,465);

setcolor(WHITE);outtext("ESC: vissza");

setcolor(BLUE);outtext(" * ");

setcolor(WHITE);outtext("1: Végpontok változtatása");

setcolor(oldcolor);

}

void lab_szamolt()

{

int oldcolor=getcolor();

/*A terület törlése háttérszínnel*/

dobozrajzol(5,462,600,15,HATTERSZIN);

moveto(10,465);

setcolor(WHITE);outtext("ESC: vissza");

setcolor(BLUE);outtext(" * ");

setcolor(WHITE);outtext("1: Számegyenes rajzolás");

setcolor(oldcolor);

}

/*---- A mátrix feltöltésének inf. sora----------*/

void lab_feltolt()

{

int oldcolor=getcolor();

/*A terület törlése háttérszínnel*/

dobozrajzol(5,462,600,15,HATTERSZIN);

moveto(10,465);

setcolor(WHITE);outtext("ESC: vissza");

setcolor(BLUE);outtext(" * ");

setcolor(WHITE);outtext("Enter: Közvetlen értékmegadás");

setcolor(BLUE);outtext(" * ");

setcolor(WHITE);outtext("1: Az egyenlet megoldása");

setcolor(oldcolor);

}

/*---- A dimenzió bekérésének alsó inf. sora----------*/

void lab_gauss()

{

char puffer[100];

int oldcolor=getcolor();

dobozrajzol(5,462,600,15,HATTERSZIN);

moveto(10,465);

setcolor(WHITE);outtext("ESC: vissza");

sprintf(puffer,"Irjon be egy számot 1-%d között!",MAXNUM);

setcolor(BLUE);outtext(" * ");

setcolor(WHITE);outtext(puffer);

setcolor(oldcolor);

}

/*A Program üdvözlöképernyöje a fömenüvel*/

void nyitas(void)

{

int oldcolor=getcolor();

setbkcolor(LIGHTBLUE);

setcolor(BLUE);

outtextxy(211,100,"Kedves Felhasználó!");

outtextxy(101,120,"A programban az alábbi menüpontok közül választhat:");

outtextxy(121,130,"(Használhat egeret és billentyüket egyaránt.)");

setcolor(LIGHTCYAN);

outtextxy(210,100,"Kedves Felhasználó!");

outtextxy(100,120,"A programban az alábbi menüpontok közül választhat:");

outtextxy(120,130,"(Használhat egeret és billentyüket egyaránt.)");

/*Menupontok*/

dobozrajzol(220,180,130,20,MENUHTSZIN);

dobozrajzol(220,220,130,20,MENUHTSZIN);

dobozrajzol(220,260,130,20,MENUHTSZIN);

/*Menüfelirat árnyékok*/

setcolor(YELLOW);

outtextxy(240,187,"Számolás (1)");

outtextxy(245,227,"Névjegy (2)");

outtextxy(235,267,"Kilépés (Esc)");

setfillstyle(1,LIGHTGRAY);

/*Ide jön a lábléc */

moveto(10,465);

setcolor(WHITE);outtext(" 1: számolás");

setcolor(BLUE);outtext(" * ");

setcolor(WHITE);outtext("2: névjegy");

setcolor(BLUE);outtext(" * ");

setcolor(WHITE);outtext("ESC: kilép");

setcolor(oldcolor);

}

/*------ A Gauss elimi. számítás menüpontjai ------*/

void alsomp(int vissza, int szamol, int tovabb, int rajzol, int kalibral)

{

int oldcolor=getcolor();

int kezdx=20,kezdy=420,eltolasx=140;

/*Terület törlése*/

dobozrajzol(kezdx-1,kezdy-1,412,22,HATTERSZIN);

/*Menupontok*/

if(vissza)

{

dobozrajzol(kezdx,kezdy,130,20,BLUE);

setcolor(YELLOW);

outtextxy(kezdx+20,kezdy+7,"Vissza (ESC)");

setcolor(oldcolor);

kezdx+=eltolasx;

}

if(tovabb)

{

dobozrajzol(kezdx,kezdy,130,20,BLUE);

setcolor(YELLOW);

outtextxy(kezdx+25,kezdy+7,"Tovább (1)");

setcolor(oldcolor);

kezdx+=eltolasx;

}

if(szamol)

{

dobozrajzol(kezdx,kezdy,130,20,BLUE);

setcolor(YELLOW);

outtextxy(kezdx+20,kezdy+7,"Számolás (1)");

setcolor(oldcolor);

kezdx+=eltolasx;

}

if(rajzol)

{

if (rajzol==2)

{

dobozrajzol(kezdx,kezdy,130,20,DARKGRAY);

}

else dobozrajzol(kezdx,kezdy,130,20,BLUE);

setcolor(YELLOW);

outtextxy(kezdx+25,kezdy+7,"Rajzolás (1)");

setcolor(oldcolor);

}

if(kalibral)

{

dobozrajzol(kezdx,kezdy,130,20,BLUE);

setcolor(YELLOW);

outtextxy(kezdx+10,kezdy+7,"Kalibrálás (1)");

setcolor(oldcolor);

kezdx+=eltolasx;

}

}

/*------- A nem változó képernyö rajzolása ---------*/

void keret(void)

{

int oldcolor=getcolor();

setbkcolor(LIGHTBLUE);

setcolor(BLUE);

outtextxy(17,7,"Gauss elimináció részleges föelemkiválasztással");

setcolor(WHITE);

outtextxy(15,8,"Gauss elimináció részleges föelemkiválasztással");

setcolor(LIGHTGREEN);

line(10,20,630,20);

line(10,460,630,460);

setcolor(oldcolor);

}

/*----------- hibaüzenetek megjelenítése---------------*/

void hiba(int kod)

{

int oldcolor=getcolor();

void *ment;

if(kod<5)

{

if((ment=malloc(imagesize(229,189,401,241)))==NULL)

{

outtextxy(240,200,"Elfogyott a memória!");

outtextxy(250,220,"A program kilép!");

getch();exit(1);

}

getimage(229,189,401,241,ment);/* mentés */

setcolor(RED);

rectangle(229,189,401,241);

setfillstyle(1,WHITE);

bar(230,190,400,240);

}

else

{

if((ment=malloc(imagesize(159,189,471,241)))==NULL)

{

outtextxy(240,200,"Elfogyott a memória!");

outtextxy(250,220,"A program kilép!");

getch();exit(1);

}

getimage(159,189,471,241,ment);/* mentés */

setcolor(RED);

rectangle(159,189,471,241);

setfillstyle(1,WHITE);

bar(160,190,470,240);

}

if (kod==1)

{

outtextxy(271,200,"HIBáS ADAT !");

outtextxy(248,220,"Tovább: billentyü");

}

if (kod==2)

{

outtextxy(260,200,"TúL NAGY SZáM !");

outtextxy(248,220,"Tovább: billentyü");

}

if (kod==3)

{

outtextxy(270,200,"1 Nem lehet!");

outtextxy(248,220,"Tovább: billentyü");

}

if (kod==4)

{

outtextxy(247,200,"Adjon meg értéket!");

outtextxy(248,220,"Tovább: billentyü");

}

if (kod==5)

{

outtextxy(165,200,"A felsövégpont nem nagyobb az alsónál!");

outtextxy(246,220,"Tovább: billentyü");

}

setcolor(oldcolor);

if ((getch())==0) getch();

if (kod<5) putimage(229,189,ment,COPY_PUT);

else putimage(159,189,ment,COPY_PUT);

free(ment);

}

void gyokkiir(tomb a, int n)

{

int i,oldcolor=getcolor();

char puffer[100];

setcolor(YELLOW);

outtextxy(15,260,"Az egyenlet gyökei:");

for(i = 1; i <= n; i++)

{

sprintf(puffer,"x%d = %lf",i,a[i][n+1]);

outtextxy(210,248+(i*12),puffer);

}

setcolor(oldcolor);

}

void alm_aktiv(int mp,int mod)

{

int oldcolor=getcolor();

if (mod)

{

if (mp==1)

{

setcolor(YELLOW);

rectangle(19,419,151,441);

setcolor(oldcolor);

}

else

if (mp==2)

{

setcolor(YELLOW);

rectangle(159,419,291,441);

setcolor(oldcolor);

}

else

{

setcolor(YELLOW);

rectangle(219,259,351,281);

setcolor(oldcolor);

}

}

else

{

if(EgerMukodik()) EgerKi();

if (mp==1)

{

setcolor(LIGHTBLUE);

rectangle(19,419,151,441);

setcolor(oldcolor);

}

else

if (mp==2)

{

setcolor(LIGHTBLUE);

rectangle(159,419,291,441);

setcolor(oldcolor);

}

else

{

setcolor(LIGHTBLUE);

rectangle(219,259,351,281);

setcolor(oldcolor);

}

}

if(EgerMukodik()) EgerBe();

}

void fm_aktiv(int mp,int mod)

{

int oldcolor=getcolor();

if (mod)

{

if (mp==1)

{

setcolor(YELLOW);

rectangle(219,179,351,201);

setcolor(oldcolor);

}

else

if (mp==2)

{

setcolor(YELLOW);

rectangle(219,219,351,241);

setcolor(oldcolor);

}

else

{

setcolor(YELLOW);

rectangle(219,259,351,281);

setcolor(oldcolor);

}

}

else

{

if(EgerMukodik()) EgerKi();

if (mp==1)

{

setcolor(LIGHTBLUE);

rectangle(219,179,351,201);

setcolor(oldcolor);

}

else

if (mp==2)

{

setcolor(LIGHTBLUE);

rectangle(219,219,351,241);

setcolor(oldcolor);

}

else

{

setcolor(LIGHTBLUE);

rectangle(219,259,351,281);

setcolor(oldcolor);

}

if(EgerMukodik()) EgerBe();

}

}

### MATEK.C

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <graphics.h>

#include "fejfajl.h"

/*----------- Karaktersor int tˇpusŁ sz m-e?  -----------------*/

int ivizsgal(char *str)

{

int i;

for(i=0;i<strlen(str);i++) if(str[i]<'0' || str[i]>'9') return 0;

return 1;

}

/*----------- Karaktersor double tˇpusŁ sz m-e?  -----------------*/

int dvizsgal(char *ch, double *ertek)

{

int i=0, jo=1, db=0;

int tiz=0, tvhely;

double  oszto=10, szorzo=1,negativ=1;

*ertek=0;

while (ch[db]!='\0') db++;

if (ch[0]=='-' || ch[0]=='+')

{

if(ch[0]=='-') negativ=-1;

for(i=0;i<db;i++) {ch[i]=ch[i+1];}

db--;

}

for (i=0; jo==1 && i<db;i++)

if ( (ch[i]>='0' && ch[i]<='9') || (ch[i]=='.' || ch[i]==','))

switch (ch[i])

{

case '.' :

case ',' :  if (tiz==0 && i!=0) { tiz=1; tvhely=i;}

else jo=0;

break;

}

else jo=0;

if (jo && tiz)

{

for (i=tvhely+1;i<db;i++)

{

if (ch[i]!='0')

*ertek+=(ch[i]-'0')/oszto;

oszto*=10;

}

for (i=tvhely-1;i>=0;i--)

{

*ertek+=(ch[i]-'0')*szorzo;

szorzo*=10;

}

}

else {

szorzo=1;

for (i=db-1;i>=0;i--)

{

*ertek+=(ch[i]-'0')*szorzo;

szorzo*=10;

}

}

(*ertek)*=negativ;

return jo;

}

ÉRTÉKELŐLAP
FÉLÉVES PROGRAMOZÁSI FELADATOKHOZ

Hallgató(k): Tarján Gábor Zoltán

Értékelő neve:

Feladat: Lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss eliminációval Összpontszám:

1. A dokumentáció formája ............ pont

- 4..5: A dokumentáció gondosan szerkesztett, áttekinthető, stílus és nyelvhelyességi szempontból is jó.

- 2..3: Kisebb hiányosságok vannak a jó esethez képest.

- 0: Lényeges hiányosságok vannak a jó esethez képest (pl. „ömlesztett” szöveg, sok elírási, helyesírási hiba).

2. A dokumentáció tartalma ............ pont

- 4..5: A dokumentáció kellő részletességgel tartalmazza az előírt részeket.

- 2..3: Kisebb hiányosságok vannak a jó esethez képest.

- 0: Lényeges hiányosságok vannak a jó esethez képest (pl. erősen keverednek, vagy teljesen hiányoznak egyes részek.

3. A program felépítése ............ pont

- 4..5: A program jól illeszkedik a tananyaghoz és az előírt alaprendszerhez (ha ilyen van), a megkívánt eszközökkel és módszerekkel lett előállítva, megfelelően strukturált és moduláris.

- 2..3: kisebb hiányosságok vannak a jó esethez képest.

- 0: Lényeges hiányosságok vannak a jó esethez képest (pl. nem ellenőrzött input, a tanultnál alacsonyabb színvonalú menükezelés, „ömlesztett” programlista, paraméterezetlen szubrutinok, „széteső” objektumrendszer)

4. A program működése: ............ pont

- 4..5: A program biztonságosan és helyesen működik.

- 2..3: A program „normál” tesztadatokkal biztonságosan és helyesen működik, de a „szélső” esetek kezelése bizonytalan.

- 0: A program a megadott forrásanyagokból az előirt környezetben nem állítható elő (pl. szintaktikus hiba), vagy „normál” tesztadatokkal is helytelen eredményeket ill. futási hibákat produkál.

Megjegyzés: a tesztelésnél a hibaellenőrzési opciókat be kell kapcsolni.

Értékelés:

- Ha valamely értékelési szempont szerint a munka 0 értékű, akkor nem elfogadható.

- Az egyes szempontok azonos súllyal számítanak, tehát a maximális pontszám 20.